ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 305625. факс +7(8512)305625. E-mail: danil@astranet.ru

www.saprex.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДОБЫЧИ САПРОПЕЛЯ И ОЧИСТКИ ОЗЕР ОТ ЗАИЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМСНАРЯДА ПРОЕКТА 258.120СШ

| Номер п/п | Параметры | Ед. измерения | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика грунта |  | Сапропель естественной влажности |
| 2 | Глубина разработки - минимальная - максимальная | м | 0,7 5,0 |
| 3 | Акватория (озеро, река, водохранилище) |  | Озеро, подводный карьер |
| 4 | Высота подьма грунта от уровня воды до точки сброса | м | 5 |
| 5 | Дальность транспортирования от земснаряда | м | 300 |
| 6 | Необходимая мощность | кВт | 200 кВт. Электроэнергия подается от ЛЭП (при отсутствии ЛЭП применяется дизель-генератор, который устанавливается на берегу или на отдельном понтоне рядом с земснарядом. |
| 7 | Потребляемая мощность | кВт | 155 |
| 8 | Грунтозаборное устройство |  | Шнековый рыхлитель, установленный последовательно с шнековым нагнетателем на раме |
| 9 | Длина плавучего грунтопровода | м | 100, резиново-тканевый грунтопровод, D=200 |
| 10 | Производительность земснаряда по сапропелю естественной влажности, техническая | м3/час | 120 |
| 11 | Способ разработки сапропеля |  | Траншейный, якорно-тросовой |
| 12 | Размеры корпуса - длина - ширина | м | 9 3 |
| 13 | Размеры габаритные земснаряда - длина - ширина - высота от ОП | м | 14 2.5 3.6 |
| 14 | Осадка средняя максимальная | м | 0,6 |
| 15 | Нагнетательный насос тип место расположения количество |  | Винтовой В корпусе земснаряда 2 |
| 16 | Базовая ориентировочная стоимость | руб. | 8 320 000 |
| 17 | Время изготовления | Мес. | 3-4 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМСНАРЯДА ПРОЕКТА 258.100СФ

| Номер п/п | Параметры | Ед. измерения | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика грунта |  | Сапропель |
| 2 | Глубина разработки - минимальная - максимальная | м | 1,0 5,0 |
| 3 | Акватория (озеро, река, водохранилище) |  | Озеро, подводный карьер |
| 4 | Высота подьма грунта от уровня воды до точки сброса | м | 5 |
| 5 | Дальность транспортирования от земснаряда | м | 100 |
| 6 | Необходимая мощность | кВт | 100 кВт. Электроэнергия подается от ЛЭП (при отсутствии ЛЭП применяется дизель-генератор, который устанавливается на берегу или на отдельном понтоне рядом с земснарядом. |
| 7 | Потребляемая мощность | кВт | 85 |
| 8 | Грунтозаборное устройство |  | Фрезерный рыхлитель с периферийным секционным грунтоприемником |
| 9 | Длина плавучего грунтопровода | м | 100, резиново-тканевый грунтопровод, D=200 |
| 10 | Производительность земснаряда по пульпе с 25% насыщением, техническая | м3/час | 400 |
| 11 | Способ разработки сапропеля |  | Папильонажный, якорно-тросовой |
| 12 | Размеры корпуса - длина - ширина | м | 9 2,5 |
| 13 | Размеры габаритные земснаряда - длина - ширина - высота от ОП | м | 14 2.5 3.6 |
| 14 | Осадка средняя максимальная | м | 0,55 |
| 15 | Нагнетательный насос тип место расположения количество |  | ГрАУ400/20 В корпусе земснаряда 1 |
| 16 | Базовая ориентировочная стоимость | руб. | 7 850 000 |
| 17 | Время изготовления | Мес. | 3-4 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМСНАРЯДА ПРОЕКТА 258.60СШ

| Номер п/п | Параметры | Ед. измерения | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика грунта |  | Сапропель естественной влажности |
| 2 | Глубина разработки - минимальная - максимальная | м | 0,7 5,0 |
| 3 | Акватория (озеро, река, водохранилище) |  | Озеро, подводный карьер |
| 4 | Высота подьма грунта от уровня воды до точки сброса | м | 5 |
| 5 | Дальность транспортирования от земснаряда | м | 360 |
| 6 | Необходимая мощность | кВт | 100 кВт. Электроэнергия подается от ЛЭП (при отсутствии ЛЭП применяется дизель-генератор, который устанавливается на берегу или на отдельном понтоне рядом с земснарядом. |
| 7 | Потребляемая мощность | кВт | 85 |
| 8 | Грунтозаборное устройство |  | Шнековый рыхлитель, установленный последовательно с шнековым нагнетателем на раме |
| 9 | Длина плавучего грунтопровода | м | 100, резиново-тканевый грунтопровод, D=200 |
| 10 | Производительность земснаряда по сапропелю естественной влажности,техническая | м3/час | 60 |
| 11 | Способ разработки сапропеля |  | Траншейный, якорно-тросовой |
| 12 | Размеры корпуса - длина - ширина | м | 9 2,5 |
| 13 | Размеры габаритные земснаряда - длина - ширина - высота от ОП | м | 14 2.5 3.6 |
| 14 | Осадка средняя максимальная | м | 0,55 |
| 15 | Нагнетательный насос тип место расположения количество |  | Винтовой В корпусе земснаряда 1 |
| 16 | Базовая ориентировочная стоимость | руб. | 6 520 000 |
| 17 | Время изготовления | Мес. | 3-4 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМСНАРЯДА ПРОЕКТА 258.40СФ

| Номер п/п | Параметры | Ед. измерения | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика грунта |  | Сапропель |
| 2 | Глубина разработки - минимальная - максимальная | м | 1,0 5,0 |
| 3 | Акватория (озеро, река, водохранилище) |  | Озеро, подводный карьер |
| 4 | Высота подьма грунта от уровня воды до точки сброса | м | 5 |
| 5 | Дальность транспортирования от земснаряда | м | 950 |
| 6 | Необходимая мощность | кВт | 60 кВт. Электроэнергия подается от ЛЭП (при отсутствии ЛЭП применяется дизель-генератор, который устанавливается на берегу или на отдельном понтоне рядом с земснарядом. |
| 7 | Потребляемая мощность | кВт | 45 |
| 8 | Грунтозаборное устройство |  | Фрезерный рыхлитель с периферийным секционным грунтоприемником |
| 9 | Длина плавучего грунтопровода | м | 100, резиново-тканевый грунтопровод, D=200 |
| 10 | Производительность земснаряда по пульпе с 25% насыщением, техническая | м3/час | 175 |
| 11 | Способ разработки сапропеля |  | Папильонажный, якорно-тросовой |
| 12 | Размеры корпуса - длина - ширина | м | 9 2,5 |
| 13 | Размеры габаритные земснаряда - длина - ширина - высота от ОП | м | 14 2.5 3.6 |
| 14 | Осадка средняя максимальная | м | 0,55 |
| 15 | Нагнетательный насос тип место расположения количество |  | ГрАУ170/40 В корпусе земснаряда 1 |
| 16 | Базовая ориентировочная стоимость | руб. | 5 960 000 |
| 17 | Время изготовления | Мес. | 2.5-3 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМСНАРЯДА ПРОЕКТА 044.60СШ

| Номер п/п | Параметры | Ед. измерения | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика грунта |  | Сапропель естественной влажности |
| 2 | Глубина разработки - минимальная - максимальная | м | 0,7 5,0 |
| 3 | Акватория (озеро, река, водохранилище) |  | Озеро, подводный карьер |
| 4 | Высота подьма грунта от уровня воды до точки сброса | м | 3 |
| 5 | Дальность транспортирования от земснаряда | м | 50 |
| 6 | Необходимая мощность | кВт | 30 кВт. В качестве привода используется трактор Т40 |
| 7 | Потребляемая мощность | кВт | 30 |
| 8 | Грунтозаборное устройство |  | Шнековый рыхлитель, установленный последовательно с шнековым нагнетателем на раме |
| 9 | Длина плавучего грунтопровода | м | 50, резиново-тканевый грунтопровод, D=200 |
| 10 | Производительность земснаряда по сапропелю естественной влажности, техническая | м3/час | 60 |
| 11 | Способ разработки сапропеля |  | Веерными, параллельными, веерно-параллельными заходками |
| 12 | Размеры корпуса - длина - ширина | м | 9 3 |
| 13 | Размеры габаритные земснаряда - длина - ширина - высота от ОП | м | 12,6 4.7 3.4 |
| 14 | Осадка средняя максимальная | м | 0,63 |
| 15 | Нагнетательный насос тип место расположения количество |  | шнек В корпусе земснаряда 1 |
| 16 | Базовая ориентировочная стоимость | руб. | 5 200 000 |
| 17 | Время изготовления | Мес. | 2.5-3 |

# Наш адрес. 414018. Астрахань. ул. Ульянова, 67

Время работы: понедельник-пятница: с 10 до 20.00; 
Центр по сапропелю

По всем вопросам звоните по телефонам: (8512)73-22-20.  89086132220

www.saprex.ru