НОВЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ АКТИВНОСТИ

Титов А.О., Титов О.П., Титов М.О.

Восточно – Сибирский Государственный технологический университет
670013, Улан – Удэ, ул. Ключевская, 42, fibrilla45@mail.ru

Поверхностно – активные вещества способны перемещать жидкость, освобождая при этом поверхность, на которой жидкость находилась, действуя как мощный нано двигатель. Техническое использование этого эффекта позволило разработать новый метод оценки свойств поверхностно – активных веществ и свойств различных поверхностей [1].

Способ заключается в фиксировании видеокамерами изменений, происходящих при взаимодействии капли раствора ПАВ с поверхностью жидкости и размера капли, с последующей покадровой обработкой (измерений и расчётов) полученного видеофильма с помощью компьютерных технологий.

В опытах в качестве изучаемой поверхности использовалась бумага на поверхность, которой наносили ограничительную фигуру – кольцо или квадрат с известными внутренними размерами, в центральную часть ограничительной фигуры наливали жидкость (вода) в количестве необходимом для создания слоя заданной толщины. В центр кольца помещали каплю раствора ПАВ и одновременно фиксировали с помощью видеокамер диаметр капли и изменения, которые происходили на поверхности. Затем на покадровых развёртках выбирали кадры, отображающие протекание процесса перемещения жидкости и проводили необходимые измерения с учётом масштаба.

Проведенные исследования способа показали, что количество перемещенной жидкости может составить сотни тысяч кг жидкости на один кг ПАВ, а взаимодействием ПАВ с поверхностью можно оценить её свойства.

Использованный в работе способ определения перемещающей способности ПАВ может быть использован для оценки мощности нанодвигателей, работа которых основана на изменении гидрофильности или гидрофобности их поверхности и для характеристики свойств поверхностно – активных веществ и поверхностей различной химической природы.

Литература:

- Заявка на получение патента №  2007111434/28(012425) Способ определения количества жидкости, перемещаемой поверхностно активным веществом. Получено положительное решение.